| نموذج | رصد الجهد الزائد |  | Undervoltage الرصد |  | التباين حماية |  | تسلسل مرحلة الحماية | مرحلة فشل حماية | اختيار وظيفة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تحديد نطاق | التأخير الزمني | تحديد نطاق | التأخير الزمني | تحديد نطاق | التأخير الزمني |  |  |  |  |  |
| ZHRV1-01 | 1،05-1،30 | 0.1-10S | N | N | N | N | N | Y | دليل إعادة تعيين وزر اختبار | المؤسسة العامة للاتصالات حماية | L1/L2/L3 حماية تحميل الجانب |
| ZHRV1-02 | N | N | 0،70-0،95 | 0.1-10S | N | N | N | Y |  |  |  |
| ZHRV1-03 | 1،05-1،30 | 0.1-10S | 0،70-0،95 | 0.1-10S | N | N | N | Y | دليل إعادة تعيين زر |  |  |
| ZHRV1-04 | 1،05-1،30 | 0.1-10S | 0،70-0،95 | 0.1-10S | N | N | Y | Y |  |  |  |
| ZHRV1-05 | 1،05-1،30 | 0.1-10S | 0،70-0،95 | 0.1-10S | 8٪ | 2S | N | Y |  |  |  |
| ZHRV1-06 | 1،05-1،30 | 0.1-10S | 0،70-0،95 | 0.1-10S | 8٪ | 2S | Y | Y |  |  |  |
| ZHRV1-07 | 1،05-1،30 | 0.1-10S | 0،70-0،95 | 0.1-10S | 5٪ -15٪ | 0.1-10S | N | Y | N |  |  |
| ZHRV1-08 | 1،05-1،30 | 0.1-10S | 0،70-0،95 | 0.1-10S | 5٪ -15٪ | 0.1-10S | Y | Y |  |  |  |
| ZHRV1-09 | 1،05-1،30 | 2S | 0،70-0،96 | 2S | 8٪ | 2S | N | Y | دليل إعادة تعيين وزر اختبار |  |  |
| ZHRV1-10 | 1.15 | 2S | 0.85 | 2S | 8٪ | 2S | Y | Y |  |  |  |
| ZHRV1-11 | 1.15 | 2S | 0.85 | 2S | 5٪ -15٪ | 0.1-10S | N | Y |  |  |  |
| ZHRV1-12 | 1.15 | 2S | 0.85 | 2S | 5٪ -15٪ | 0.1-10S | Y | Y |  |  |  |
| ZHRV1-13 | 1.15 | 2S | 0.85 | 2S | 8٪ | 2S | N | Y |  |  |  |
| ZHRV1-14 | 1.15 | 2S | 0.85 | 2S | 8٪ | 2S | Y | Y |  |  |  |
| ZHRV1-15 | 1.15 | 2S | 0.85 | 2S | N | N | N | Y |  |  |  |
| ZHRV1-16 | 1.15 | 2S | 0.85 | 2S | N | N | Y | Y |  |  |  |
| ZHRV1-17 | N | N | N | N | 5٪ -15٪ | 0.1-10S | Y | Y |  |  |  |
| ZHRV1-18 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |  |  |
| ZHRV1-19 | N | N | N | N | 8٪ | 2S | Y | Y |  |  |  |